端侧影像算法（少）

一、影像算法核心基础

1. 核心目标与维度

核心目标：还原“眼之所见”（客观真实）与“心之所见”（主观情感），实现真实世界记录与内心情感映射。

三大核心：语义理解（识别与分析）、图像重建（画质优化）、内容生成（创意输出）

2. 核心技术框架

端侧适配原则：结构简洁、低复杂度、高效率，兼顾性能与硬件资源限制。

二、语义理解技术

1. 核心任务

场景分割：实现图像场景的像素级分类。

目标相关任务：人像头部Matting（抠图）、姿态评分与选帧、RAW域月亮检测。

辅助功能：SOD（显著目标检测）辅助3A功能（自动对焦、自动曝光、自动白平衡）、AIFlow计算帧间匹配。

三、目标检测技术

1. 发展历程

传统检测方法（2001-2012）：VJ Det.（2001）→ HOG Det.（2005）→ DPM（2008-2010），基于手工特征。

深度学习检测（2012后）：

里程碑：AlexNet（2012）奠定基础，RCNN（2014）开启Two-stage范式，SSD/YOLO（2016）开启One-stage范式，Retina-Net（2017）解决类别不平衡，DETR（2020）引入Transformer的Set范式。

- 核心算法对比

| 检测范式 | 代表算法 | 核心机制 | 先验依赖 | 关系建模 | 端侧友好度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Two-stage | Faster R-CNN | RPN（候选区域生成）+ ROI Align | Anchor/Proposal | 局部、弱 | 中等 |
| One-stage（Set） | DETR | Transformer Encoder-Decoder + Object Queries | Learned Query | 全局、强 | 高（结构简） |

3. 关键技术细节

Faster R-CNN：通过RPN生成200,000+候选区域，经Filter和NMS去重，输出最终检测框与类别。

DETR：无Anchor设计，依赖位置编码（Positional Encoding）和目标查询（Object Queries），直接输出检测结果与类别，语义关系建模更强。

Mask R-CNN：在Faster R-CNN基础上新增分割分支，实现检测+分割联合输出。

四、图像分割技术

1. 经典模型与核心结构

核心范式：卷积编码器-解码器（Convolutional Encoder-Decoder）。

代表性模型：

FCN（全卷积网络）：首次实现端到端分割，通过上采样恢复分辨率（FCN-32s/16s/8s）。

UNet：引入“复制-裁剪”（copy and crop）机制，强化特征融合，适配医学影像等小样本场景。

DeepLab V3：采用空洞卷积（Atrous Convolution）扩大感受野，结合金字塔池化模块（Pyramid Pooling Module）。

PSPNet：通过多尺度池化融合全局与局部特征，提升分割精度。

SEGNET：基于编码器-解码器，保留池化索引用于上采样，优化边缘分割效果。

2. 技术特点

核心目标：像素级类别标注，适配端侧时需简化网络结构、降低计算量。

五、联合检测与分割技术

1. 核心方案

DETR基础联合方案：通过Transformer Encoder提取图像特征，Decoder输出检测框与分割掩码（Masks），需执行N次解码操作。

HyperDETR优化方案：引入动态卷积（Dynamic Convolution）与动态权重，仅执行1次解码，提升端侧效率。

2. 应用场景

精细化语义分割：如人像（PERSON1/PERSON2）、天空（SKY）、头发（HAIR）、皮肤（SKIN）等细分类别的联合检测与分割。

六、画质重建技术（核心重点）

1. ISP流水线基础

单帧流水线：Raw图像 → Bayer预处理 → Demosaicking（去马赛克） → 白平衡 → 色彩空间转换（CIE XYZ/ProPhoto） → 锐化 → 降噪（Noise Reduction） → 色调映射（Tone-mapping） → 色彩调整 → 缩放 → JPEG压缩 → 输出。

多帧流水线扩展：新增多帧对齐（Multi-frame alignment） → 多帧融合（Multi-frame merge），提升画质（如HDR、超分）。

2. 关键核心技术

Remosaic：传感器编码优化技术，适配Quad Bayer、DPD（Dual Photo Diode）、QBC 2×2 OCL等编码格式，提升分辨率与HDR性能。

Demosaicking（去马赛克）：

传统算法：边缘自适应插值，基于1D滤波器融合R/B通道与G通道差异。

深度学习算法：卷积网络提取特征，端到端重建全彩色图像。

Denoise（降噪）：

处理对象：传感器读出噪声（Read Noise）与散粒噪声（Shot Noise）。

技术路径：RAW域直接处理，通过神经网络学习噪声模型，输出降噪后RAW图像再转sRGB。

HDR Fusion（HDR融合）：

核心流程：多曝光（EV-、EV0、EV+）LDR图像 → 对齐（Alignment） → 融合（Fusion） → 逆色调映射（Inverse tone mapping） → HDR输出。

关键技术：光学流（Optical Flow）对齐、注意力机制（Attention Net）引导融合、递归学习（Recurrent learning）优化动态场景。

其他技术：Super Resolution（超分辨率）、Tone Mapping（色调映射）、色彩空间转换。

低空安全底座探索与实践

（好像跟前几年PPT不一样，我改了点）

定义

低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的个人低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合经济形态，由低空制造产业、低空飞行产业、低空保障产业、综合服务产业构成。

 	低空指垂直高度1000米以下，根据实际需要可延申至不超过3000米的空域。无人机是

低空空域的重要载体。低空底座安全是低空经济的防火墙。

应用：无人机吊运、交通巡检、防汛救灾、农业植保、抗震救援、物流运输。

三、低空安全底座核心探索（浙江模式）

1. 安全底座定义与定位

定义：政府主导、公安牵头、多部门协同的低空公共安全管理与应急处置一体化平台，实现“感知-通信-决策-反制”全链路闭环。

核心目标：为低空制造、飞行、保障、服务提供“可管、可控、可信”支撑。

两大模式：管控为主（大型活动、要人要地）、服务为主（全时全链条服务经济发展）。

四、低空安全基础设施建设

1. 产业链现状与短板

上游：整机制造、核心部件（航电、飞控、电池、芯片模组）。

中游：物理基础设施（起降场、能源站）、信息基础设施（蜂窝网、卫星、雷达、RID）—— 核心短板。

下游：ToC（消费娱乐）、ToB（工业巡检、物流）、ToG（政务、安防）。

核心短板：物理设施不足（通用机场仅451个）、信息设施薄弱（通信/监视/反制摸索中）、空域使用率低（不足30%）、缺乏统一标准。

3. 核心认知

工况差异：城市探测距离300-500m，郊区达2km+，5G-A近距离（600m内）、雷达远距离高空探测互补。

部署原则：分层次（城市大面积、重点部位、要害部位）、多手段组合（协作+主动感知+侦反处置）

五、核心方案与产品技术

1. 分级分域部署方案

3. 关键产品技术细节

（1）Remote ID（远程识别）设备

无人机通过无线通信广播身份、位置、速度等信息，分网络式（蜂窝）和广播式（短程）。

探测范围：城市500m，空旷1-2km（普通型）；协议探测空旷达5km（增强型）。

（2）无线电侦测反制设备

无线电频谱侦测设备、无线电干扰设备、便携式察打一体设备

4. 站点选址原则

位置要求：制高点、视野开阔无遮挡，地面基础稳定，优先铁塔/监控杆有电网点位。

间距标准：主城区500-1000米，郊区1000-1500米（网格化部署）。

信号影响：WiFi信号强度与探测距离正相关（<-90dB时探测>1200米）。

5. 多模态融合技术（三级层级）

第一层级：基于信息接力的单向数据融合（雷达引导光电，成熟应用）。

第二层级：基于航迹点的多模态融合（单技术形成航迹点，融合算法输出结果，当前主流）。

第三层级：基于信号特征的多向量空间融合（抽离多信号构建新特征向量，最大化侦测信息量）。

六、需解决的问题

1. 低空安全底座需要解决的技术难题：飞行器感知、要地防御、全域指挥、飞行合规

（1）飞行器感知技术：雷达、光电、无线电频谱侦测、广播/协议解析

（2）无人机打击手段：无线电干扰、导航诱骗、物理打击、硬摧毁。建立多层级低空

防御建设

（3）全域指挥：综合指挥管理：数据管理、态势跟踪、起降场联动

（4）飞行合规：建立统一的飞行器标准

2. 基座建设中需要解决的技术难题：

低空飞行器多样化、复杂环境干扰、飞行需求增长、快速处置需求

七、低空经济的核心技术？你认为下一步将在哪个领域率先发展？（2023真题）

（AI回答版本）

- 低空经济的核心技术

- 空域感知与管控技术：含协作式感知（Remote ID，支持BT/WiFi频段，城市/空旷环境精准探测）、主动式感知（5G-A、低空雷达、光电设备补盲），以及多模态融合技术（三级层级整合数据，提升目标识别率）。

- 通信与导航技术：依托蜂窝网（4G/5G-A）、短程无线通信保障低时延传输，搭配北斗定位与高精度3D地图，支撑航线规划与精准飞行。

- 飞行器核心技术：无人机飞控、航电、电池电机技术，以及eVTOL垂直起降、轻量化材料技术，适配多场景飞行需求。

- 安全反制技术：300MHz~6GHz全频段无线电侦测反制（定向/全向干扰），搭配便携察打、网捕设备，形成“软反制为主、硬反制为辅”的管控体系。

- 下一步率先发展的领域

- 要地安全管控领域：技术成熟度最高，感知-反制闭环已落地，适配机场、核电站、边境等刚性安全需求，无需复杂场景适配，易快速规模化。

- 低空物流配送领域：市场需求明确，无人机技术适配短途配送，通信与导航技术可支撑合规飞行，运营模式简单，适合先落地城市末端与乡村物流场景。

- 低空安全底座建设问题？为什么有这些问题？（2024真题）

- （AI回答版本）

- 一、低空安全底座建设的核心问题

- 物理基础设施不足（起降场、能源站等短缺）；

- 信息基础设施薄弱（通信、监视、反制设施不成熟）；

- 空域使用率低（不足 30%）且分布不均；

- 缺乏统一建设与空域标准；

- 数据孤岛严重（多系统分散，整合难度大）。

- 二、问题产生的原因

- 物理设施未纳入城乡规划，建设滞后于低空经济发展；

- 低空通信、监视等技术处于摸索阶段，适配性不足；

- 空域分类划设、准入规则未明确，空域资源未充分盘活；

- 行业快速发展，统一建设规范与标准尚未完善；

- 系统分属军、民、政府等不同单位，协同机制缺失。

半导体芯片和人工智能的发展

（跟以前“处理器工艺”同一个企业，但PPT内容改了）

一、半导体芯片基础与发展

1. 核心基石与核心定律

核心器件：CMOS管是半导体技术的基石，可将物理世界连续信号转化为数字世界0/1信号，支撑计算、加减乘除等核心功能。

摩尔定律：核心是CMOS管微缩，每18个月性能翻倍、面积减半、功耗减半，推动信息时代持续发展。

发展历程：1963年CMOS提出，摩尔定律先后由英特尔、台积电主导，制程从微米级演进至5nm。

2. 芯片制造与产业链

制造复杂度：人类工业皇冠上的明珠，涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、掺杂等多关键环节，需核心设备（光刻机、离子注入机等）和特殊材料（光刻胶、硅片等）。

产业链特点：无单一国家能完全自主生产芯片相关设备、原材料、制造、研发及软件，全球高度分工。

产量与渗透：2025年全球芯片总产量超万亿颗，中国大陆约5000亿颗；人均年消耗超百颗，广泛应用于手机（数十至上百颗）、汽车（数百至上千颗）等场景。

- 芯片分类与应用

| - 芯片类型 | - 核心功能模块（2023真题） | - 特点 | - 应用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 手机芯片 | - CPU（控制计算）、NPU（AI 处理）、GPU（图形显示）、Modem（通信）、存储（SRAM/DDR）等 | - 功能丰富，单模块性能要求适中 | - 通信、拍照、视频播放、游戏 |
| - 服务器芯片 | - CPU（控制计算）、存储（DDR）、PCIe（传输接口）、UPI（芯片间互连）、APU（应用处理器） | - 功能模块少，单模块性能强大 | - 科学计算、AI 推理、大数据存储、服务支撑 |

二、人工智能技术演进

2. 新一代AI核心特性

多维度智能：覆盖问答、文字、图片、视频、世界模型等多模态场景。

具备思维链（长程推理）：泛化、迁移和主动学习能力，突破纯记忆局限。

发展阶段（OpenAI定义）：Level1（聊天机器人）→ Level2（推理者）→ Level3（代理）→ Level4（创新者）→ Level5（组织级AI）。

3. 全球竞争与发展趋势

中美格局：从美国一骑绝尘到中美并驾齐驱；美国偏向闭源，中国模型以开源为主

技术趋势：大模型参数从百亿级向千亿-万亿级（MoE架构）收敛；开源与闭源模型规模快速靠拢。

国家政策：中国高度重视，强调基础理论、核心技术（高端芯片、基础软件）突破，构建自主可控的AI基础软硬件系统。

三、半导体与AI的融合应用

1. AI对芯片的需求与巨头崛起

算力核心：AI算力成为智能时代的“电力”，GPU是AI训练与推理的核心硬件。

CUDA生态：包含编译器（NVCC）、调试工具（CUDA-GDB）、性能分析工具（Nsight），支撑GPU高效编程。

2. AI芯片技术路线

三大路线：独立自主开发（寒武纪、华为昇腾）、借用现有生态（英伟达、AMD）、开源标准与生态（RISC-V架构相关企业如进迭时空）。

全栈技术：以英伟达为例，覆盖硬件（GPU/DPU）、网络（InfiniBand）、软件（CUDA）、算法模型（NGC模型库）、云服务（DGX Cloud）。

四、未来趋势与计算系统变革

1. 下一代计算系统

形态演进：个人计算机（PC）→ 移动计算机（MC）→ 智能计算机（AC）。

2. 中国的战略机遇

核心驱动：芯片+端侧大模型+应用三股力量汇合，推动中国下一波计算浪潮。

优势领域：开源大模型生态、本土供应链、庞大市场需求，有望在智能计算机时代实现突破。

3. 关键技术方向

芯片：AI CPU/AI芯片、HBM（高带宽存储）、高速互连技术。

模型：低成本、高效率、开源化大模型；多模态融合、Agent技术。

生态：自主可控的基础软硬件系统，基于RISC-V的开源生态构建。

- AI预测题（以前这个企业PPT考过两道关于处理器的历年题）

- 一、AI大模型对半导体芯片的新需求

- 1. 极致算力需求：大模型参数从百亿级迈向千亿-万亿级（MoE架构），训练与推理需海量并行计算能力，推动GPU（如英伟达A100/H100）、专用AI芯片（如华为昇腾910）成为核心，要求芯片浮点计算性能指数级提升。

- 2. 高带宽存储需求：大模型训练需频繁调用海量数据，传统内存带宽无法满足，催生HBM（高带宽存储）与芯片封装集成，要求存储与计算单元的传输速率提升至TB/s级别，降低数据延迟。

- 3. 高速互连需求：多芯片集群训练需高效协同，推动NVLink/NVSwitch等高速互连技术发展，要求芯片间、服务器间数据传输 latency降至微秒级，支持数千颗芯片并行组网。

- 4. 能效比优化需求：大模型训练功耗极高（单集群功耗达MW级），要求芯片在提升算力的同时降低功耗，先进制程（3nm/2nm）与异构计算架构（CPU+GPU+DPU）成为主流方向。

- 5. 端侧适配需求：开源大模型向端侧渗透（如手机、边缘设备），要求芯片小型化、低功耗，支持轻量化模型的快速推理，兼顾性能与成本。

- 二、当前面临的核心挑战

- 1. 技术瓶颈制约：摩尔定律逼近物理极限（3nm以下制程成本激增、量子隧穿效应），单纯依靠制程微缩难以持续提升算力，需突破Chiplet（芯粒）、先进封装等新型技术。

- 2. 生态依赖风险：英伟达CUDA生态形成垄断，专用AI芯片（如寒武纪、壁仞科技）面临编译器、开发工具、模型适配不足的问题，开发者迁移成本高。

- 3. 供应链与制造壁垒：高端GPU/AI芯片依赖先进制程（台积电3nm/2nm），核心设备（EUV光刻机）、材料（光刻胶）被少数企业垄断，全球供应链分工导致自主可控难度大。

- 4. 成本与功耗压力：先进制程芯片研发成本超数十亿美元，大模型训练集群（如OpenAI超算）硬件投入达百亿级；高算力伴随高功耗，数据中心能耗与散热成为现实约束。

- 5. 标准与协同缺失：大模型与芯片的适配缺乏统一标准，不同厂商芯片、模型、软件栈难以兼容，导致“算力浪费”，阻碍端云协同优化。

- 智能视觉驱动

- （好像PPT被改过？）

- 一、行业背景与视觉生产力基础

- 2. 视觉生产力核心价值与挑战

- 核心价值：视觉信息占互联网数据85%，是数字化应用最主要信息来源，涵盖静态/动态、空间/属性等多维数据。

- 行业挑战：

- 带宽压力：视频码流突发（I帧流量大），多路传输上行带宽需求高。

- 存储压力：高清摄像头日产生345GB数据，中等城市交通系统日产生2000万条记录，不同行业存储留存周期1-180天。

- 感知压力：恶劣环境（夜间、雨雾、烟尘）导致信息模糊，关键目标识别难度大。

- 三、核心技术：星汉大模型体系

- 1. 大模型定位与架构

- 核心定位：以视觉解析为核心，融合多模态能力与行业经验，构建行业智能体。

- 三大系列模型：介绍自己公司产品的，滚

- 2. 大模型核心能力升级

- V系列（视觉）：人群密度分析精度提升60%，火焰误报率降低30%，周界抓拍距离提升50%，支持动态分割全域理解（无需手动绘制规则框）。

- M系列（多模态）：实现文搜图、图搜图、图索迹，支持提示词快速开发新算法（无技术门槛），跨模态组合搜索精准定位目标。

- L系列（语言）：语义理解、任务分解、工作流编排，支持自然语言建模与业务协同，从人机交互走向人机协作。

- 3. 部署与协同模式

- 算网融合：端边云全体系统一部署，异构算力池化，大小模型协同优化，兼容老设备利旧。

- 全生命周期管理：基于巨灵AI开发平台，实现自动化标注、仿真验证、训练推理一体化，模型持续进化。

- 四、行业应用与智能体实践

- 1. 信息化系统升级路径

- L1（智能问答）：语义理解+对话交互，支持知识问答与业务查询。

- L2（能力增强）：多模态解析，实现文搜点位、局部图搜、多模态检索。

- L3（业务助手）：信息研判、态势分析、报告生成，提升业务处理效率。

- L4（自主智能）：自主规划、任务拆解、结果反馈（未来方向）。

- 2. 数据分析智能体核心功能

- 智能问数：自然语言交互，支持个性化图表渲染（如柱状图、地图），所想即所得。

- 自然语言建模：无技术门槛，5分钟完成模型构建，固化业务经验（如外地高危高频大货车模型）。

- 科学决策：多维关联查询+行业知识库整合，输出针对性措施（如交通安全隐患防控）。

3. 重点行业落地场景（AI预测题）

五、核心技术与产业趋势

- 1. 关键技术支撑

- 感知技术：第三代深度感知架构，提升适应力、融合力、关联力，极端目标识别泛化能力增强。

- 计算技术：图数融合智能计算引擎，全模态特征对齐，结构化/非结构化数据高效治理。

- 工程技术：5000㎡工程实验中心，30余个专业实验室（雷达感知、电磁兼容、可靠性等），覆盖全流程可靠性验证。

- 2. 产业发展趋势

- 软件形态重塑：从功能堆叠升级为工作流模式，软件持续进化。

- 交互方式变革：从GUI转向LUI，自然语言精准契合行业需求。

- 生态协同深化：端边云算力协同，模型即服务（MaaS）、软件即服务（SaaS）普及。

- 行业深耕：聚焦长尾市场，沉淀行业知识，赋能千行百业视觉智能升级。

- 视觉+智能”有哪些挑战？这些挑战怎样影响产业？（2024真题）

- 挑战：

（1）网络难以支撑：视觉智能对网络提出了更高带宽、更低时延、更稳定的要求，现有网

络更适合承载离散型小数据，难以支撑灵活的视频智能应用

（2）存储压力大：视频智能化需要海量视频数据为支撑，带来动态存储的大数据读取压力

和静态存储的降低成本压力

（3）多维融合困难：多设备的视频与雷达数据融合的时序不同步问题，视频三维化数据无

法达到三维解析度

（4）我觉得还可以有环境感知挑战：夜间、雨雾、烟尘、强光过曝等恶劣环境导致视频模糊，关键信息缺失，降低识别准确率

- 影响：（AI回答版本）

·  安防产业：复杂环境导致监控漏报、误报，需额外配置补光设备增加成本；标准化缺失阻碍全域安防联网，延缓智慧城市建设进度。

·  工业领域：存储与带宽压力限制视觉检测规模化应用，传统人工质检效率低；环境感知不足导致工业缺陷漏判，影响生产线节拍与产品质量。

·  交通领域：海量交通数据存储与分析成本高，恶劣天气下车辆识别准确率下降，制约智能交通调度与安全管控效率。

·  行业格局：中小企业因高昂的存储、算力及适配成本难以参与竞争，市场集中度提升；标准化缺失导致产业协同效率低，技术落地周期延长。